アンプディスクリボード

山形大学　飯嶋晶子

- アンプディスクリ回路について

- 回路構成

- 測定方法

- 測定内容

１．アンプについて

２．コンパレータについて

- 結果

- 結論

- 回路構成

- 目的

〇最終目標

－０．５ｍＶのスレッショルドで動作するディスクリの制作

〇今回のテスト目的

・回路各部分の動作確認

・チップの個別動作確認

- 測定内容

〇行ったこと

アンプとコンパレータの個別テスト

１．アンプについて

〇測定したアンプ・・・・・ＯＰＡ６８９

ＡＤ８０３６

〇測定項目

- 増幅度（ＤＣ特性）

- 出力限界（ＤＣ特性）

- オフセット（ＤＣ特性）

- 入力パルスの大きさを変化させた　　時の出力（ＡＣ特性）

④－１．立下り時間のブレ

④－２．出力のＤｅｌａｙ　Ｔｉｍｅ

２．コンパレータについて

〇測定したコンパレータ

ＳＰＴ９６８７

ＨＣＭＰ９６８７

〇測定項目

- 出力限界（ＤＣ特性）

- ヒステリシス（ＤＣ特性）

- 出力不定状態の幅

- 測定方法

〇測定に使用した道具

  - デジタルオシロ

  - デジボル

  - 電圧源

  - アッテネーター

  - パルスジェネレーター

  - プローブ

  - ＢＮＣケーブル

  - ＬＥＭＯケーブル

- 結論

〇アンプ

ＯＰＡ６８９を使用することに決定

　理由は



ＡＣ特性で入力信号の大きさによる

遅延変動がすくないため

〇コンパレータ

ＳＰＴ９６８７を使用することに決定

　理由は



どちらのチップも性能的には大差が

ないが容易に購入できる

Ａｍｐ

|  |  | ＯＰＡ | ＡＤ |
| --- | --- | --- | --- |
| ➀ | 増幅度 | 約７倍 | 約７倍 |
| ➁ | 出力限界 | －３．３６Ｖ | －４．０５Ｖ |
| ➂ | オフセット | －０．０９～２２ｍＶ | －３～ １８ｍＶ |
| ➃－１ | 立下り時間のブレ | ０．５ｎｓ | ４ｎｓ |
| ➃－２ | 出力の 遅延時間 | １５±０．５ ｎｓ | ２０±２ｎｓ |

Ｃｏｍｐａｒａｔｏｒ

|  |  | ＨＣＭＰ | ＳＰＴ |
| --- | --- | --- | --- |
| ➀ | 出力限界 | 大差なし |  |
| ➁ | ヒステリシス | 大差なし |  |
| ③ | 出力不定状態幅 | 約１０ｍＶ |  |