ボードのクロストークと温度特性について　　　　　            2001/10/10

高エネ研　島崎昇一　山形大　森谷昌輝

Ⅰ．概要

主な部品は８チャンネル分ボードに付いているのですが足りない部品もいくつか

あったため、今回は５チャンネル分(CH-1～CH-5)を測定しました。　また今回は

前回までとは違い、サムアンプ回路を付けた状態で測定を行いました。

Ⅱ．回路構成

入力信号は、一部はスルー信号としてADCへ、その他はアンプ＋コンパレータ

回路とサムアンプ回路へ配信されます。　アンプ＋コンパレータ回路へ配信さ

れた信号は、まずアンプ（６倍）を２回通って３６倍に増幅された後、スレッ

ショルド電圧により０と１のデジタル信号に変換されます。　１のときの信号は

次のパルス出力回路で適当なパルス幅にした後、遅延回路を通ってTDCへ出力

されます。

Ⅲ．テスト方法と測定結果

テスト①

まず、周波数・パルスハイト共に異なる３つの信号を用意しました。　調べるチャン

ネルにパルスハイト－０．５mVの信号、両隣りに－１Vの信号と－０．８Vの信号を入力してクロストークの影響を調べました。

Fig.1 CH-1に-0.5mVを入力したとき　　　Fig.2 CH-2に-0.5mVを入力したとき

Fig.3 CH-3に-0.5mVを入力したとき　　　Fig.4 CH-4に-0.5mVを入力したとき

Fig.5 CH-5に-0.5mVを入力したとき

CH-1～CH-5全てにおいて大きな違いはなく、クロストークの影響はありません

でした。

テスト②

恒温槽の中にボードを入れ、恒温槽内の温度を１５℃→３５℃→１５℃（５℃おき）と変化させていき、そのときのボードが対応できる限界点の変化を調べました。

測定中はオフセット・スレッショルド共に固定しました。　Ill.1はセットアップ図

です。 今回はCH-1とCH-3について調べました。　結果はFig.6のようになりま

した。

Ill.1 セットアップ図

Fig.6  温度変化とボードの性能

次に恒温槽内の温度を一定（２５℃）にして、ボードが対応できる限界点が時間に

よって変化するか調べました。　上と同じく測定中はオフセット・スレッショルド共に

固定しました。

| 時間（分） | ボードが対応できる限界の入力信号（mV） |
| --- | --- |
| 10 | -0.40 |
| 20 | -0.40 |
| 30 | -0.40 |
| 40 | -0.35 |
| 50 | -0.40 |
| 60 | -0.40 |

1時間の測定で0.05mVの変化がみられました。　このことからFig.6での温度変化について、大きな変化はないと言えます。

Ⅳ．今後の予定

自動的にオフセットを調節する回路をボードに組み込んで、ボードの性能を調べます．